LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) Inovasi Eco-Enzyme dari Limbah Organik Rumah Tangga sebagai Solusi Ramah Lingkungan SDG 6 │ SDG 12 │ SDG 13

| Mata Pelajaran | Kimia Lingkungan |
| --- | --- |
| Kelas / Semester | XII IPA / Genap |
| Materi Pokok | Eco-Enzyme & Fermentasi Limbah Organik |
| Nama Kelompok | Karang Hijau Nusantara |
| Anggota Kelompok | 1. Umar 2. Zubair 3. Utsman 4. Abu |
| Tanggal Mulai Proyek | 15 Juli 2026 |

PETUNJUK PENGGUNAAN LKPD LKPD ini terbagi menjadi 5 bagian: 3 bagian dikerjakan secara KELOMPOK dan 2 bagian secara INDIVIDU. Kerjakan setiap bagian dengan jujur, sistematis, dan penuh tanggung jawab sesuai data yang kalian amati sendiri.

| Bagian | Nama Bagian | Mode | Dikumpulkan |
| --- | --- | --- | --- |
| Bagian 1 | Rancangan Proyek Eco-Enzyme | Kelompok | Pertemuan ke-2 |
| Bagian 2 | Pelaksanaan & Pengamatan | Kelompok | Setelah 90 hari |
| Bagian 3 | Hasil & Laporan | Kelompok | Akhir proyek |
| Bagian 4 | Analisis Kimia | Individu | Akhir proyek |
| Bagian 5 | Refleksi Diri | Individu | Akhir proyek |

BAGIAN 1 – KELOMPOK Rancangan Proyek Eco-Enzyme

1.1  Identifikasi Masalah

a.  Jenis limbah organik yang paling banyak dihasilkan di rumah tangga:

Tuliskan jawaban di sini

Limbah organik yang paling banyak dihasilkan di rumah tangga kami adalah kulit buah-buahan (kulit jeruk, kulit pisang, kulit apel, kulit nanas) serta sisa potongan sayuran seperti batang bayam, daun kubis bagian luar, dan kulit bawang. Rata-rata setiap hari menghasilkan ±500 gram limbah organik dapur.

b.  Dampak negatif jika limbah tersebut tidak dikelola (jelaskan secara kimia):

Tuliskan jawaban di sini – sertakan nama senyawa kimia yang dihasilkan

Jika limbah organik tidak dikelola, bakteri anaerobik akan menguraikannya dan menghasilkan gas metana (CH₄) serta karbon dioksida (CO₂) yang merupakan gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Selain itu terbentuk gas hidrogen sulfida (H₂S) yang menyebabkan bau busuk, amonia (NH₃) yang bersifat toksik, serta berbagai asam organik seperti asam asetat (CH₃COOH) dan asam butirat (C₄H₈O₂) yang mencemari tanah dan air tanah di sekitar TPA. Penumpukan limbah juga dapat menyebabkan leachate (air lindi) yang mengandung senyawa berbahaya dan mencemari sumber air bersih.

c.  Mengapa eco-enzyme menjadi solusi yang tepat:

Tuliskan alasanmu di sini

Eco-enzyme merupakan solusi tepat karena: (1) mengubah limbah organik menjadi produk bernilai guna tinggi melalui fermentasi terkontrol, (2) prosesnya alami tanpa bahan kimia berbahaya sehingga aman bagi lingkungan, (3) produk akhirnya bersifat serbaguna — dapat digunakan sebagai pembersih, pupuk cair, dan penghilang bau, (4) bahan bakunya mudah didapat dan proses pembuatannya sederhana sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja di rumah tangga, dan (5) mengurangi volume sampah organik yang masuk ke TPA secara signifikan.

1.2  Rumusan Masalah & Hipotesis

Rumusan Masalah:

Tuliskan dalam bentuk pertanyaan: "Bagaimana...?" atau "Apakah...?"

Bagaimana proses fermentasi campuran kulit buah-buahan dengan gula merah dan air menggunakan perbandingan 1:3:10 selama 90 hari dapat menghasilkan eco-enzyme yang efektif sebagai pembersih serbaguna dan pupuk cair ramah lingkungan?

Hipotesis:

Tuliskan prediksi hasil beserta alasan ilmiahnya

Campuran kulit buah (jeruk, pisang, apel) dengan gula merah dan air dalam perbandingan 1:3:10 yang difermentasi secara anaerobik selama 90 hari akan menghasilkan eco-enzyme berwarna coklat kekuningan dengan pH berkisar antara 3–4 dan beraroma asam segar. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme alami (Lactobacillus dan Saccharomyces) dalam bahan akan menguraikan gula menjadi asam organik (terutama asam asetat dan asam laktat) serta alkohol, sehingga pH larutan turun secara bertahap. Produk yang dihasilkan diperkirakan efektif sebagai pembersih berkat sifat asamnya yang mampu melarutkan kotoran lemak dan membunuh kuman.

1.3  Tujuan Proyek

Tuliskan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui proyek ini (min. 3 poin)

1. Memanfaatkan limbah organik kulit buah-buahan rumah tangga melalui proses fermentasi menjadi produk eco-enzyme yang bernilai guna. 2. Mengamati dan menganalisis perubahan fisik (warna, aroma, pH) yang terjadi selama proses fermentasi berlangsung selama 90 hari. 3. Menguji efektivitas eco-enzyme yang dihasilkan sebagai pembersih serbaguna (lantai, piring, penghilang bau) dan pupuk cair organik. 4. Mengaitkan proses pembuatan eco-enzyme dengan konsep kimia fermentasi dan prinsip kimia hijau dalam kehidupan nyata.

1.4  Rancangan Bahan & Alat

Volume total eco-enzyme yang direncanakan: 2 liter

| No. | Nama Bahan/Alat | Jumlah/Volume | Jenis Limbah (✓/✗) | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kulit jeruk & kulit pisang (campur) | 600 g | ✓ | Sumber bahan organik sebagai substrat fermentasi |
| 2. | Gula merah (palm sugar) | 200 g | ✗ | Sumber nutrisi (glukosa) untuk pertumbuhan mikroorganisme |
| 3. | Air bersih (non-klorin) | 2.000 ml | ✗ | Pelarut dan medium fermentasi |
| 4. | Toples kaca/plastik kedap udara (3 L) | 1 buah | ✗ | Wadah fermentasi kedap udara |
| 5. | Timbangan digital | 1 buah | ✗ | Mengukur massa bahan secara akurat |
| 6. | Pisau & talenan | 1 set | ✗ | Memotong bahan organik menjadi ukuran kecil |
| 7. | Kain kasa / saringan | 1 lembar | ✗ | Menyaring eco-enzyme saat pemanenan |
| 8. | Kertas lakmus / pH meter | 1 set | ✗ | Mengukur pH larutan selama fermentasi |

1.5  Rancangan Prosedur Kerja

| 1 | Cuci bersih kulit jeruk dan kulit pisang, lalu potong kecil-kecil berukuran ±2 cm untuk memperluas permukaan kontak dengan larutan gula. |
| --- | --- |
| 2 | Larutkan 200 g gula merah ke dalam 2.000 ml air bersih non-klorin, aduk hingga gula larut sempurna. |
| 3 | Masukkan potongan kulit buah ke dalam toples yang telah disiapkan. |
| 4 | Tuangkan larutan gula ke dalam toples berisi bahan organik, pastikan semua bahan terendam. |
| 5 | Aduk perlahan menggunakan sendok bersih, kemudian tutup rapat toples namun tidak kedap penuh agar gas fermentasi dapat keluar secara perlahan. |
| 6 | Pada hari ke-1 s.d. ke-7 (fase gas aktif): buka tutup dan aduk campuran 2–3 kali sehari untuk membuang gas CO₂ yang terbentuk dan mencegah tekanan berlebih. |
| 7 | Pada hari ke-8 s.d. ke-30: buka tutup dan aduk 1 kali sehari sambil catat perubahan warna, aroma, dan buih dalam jurnal pengamatan. |
| 8 | Pada hari ke-31 s.d. ke-90: cek kondisi campuran setiap 1–2 minggu. Pada hari ke-90, saring cairan menggunakan kain kasa. Cairan yang tersaring adalah eco-enzyme siap pakai. |

1.6  Jadwal Pelaksanaan Proyek

| Fase | Kegiatan | Tanggal | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari ke-0 | Persiapan bahan, pencampuran pertama | 15 Juli 2026 | Ketua Kelompok |
| Hari ke-1–7 | Fase gas aktif: buka tutup & aduk 2–3x/hari | 16–22 Juli 2026 | Seluruh anggota (bergantian) |
| Hari ke-8–30 | Pemantauan: buka tutup & aduk 1x/hari | 23 Juli – 14 Agt 2026 | Sekretaris (pencatat jurnal) |
| Hari ke-31–90 | Fermentasi lanjutan: cek tiap 1–2 minggu | 15 Agt – 13 Okt 2026 | Seluruh anggota |
| Hari ke-90 | Pemanenan & penyaringan | 13 Oktober 2026 | Ketua & anggota |
| Pasca panen | Pengujian produk dan penyusunan laporan | 14–21 Oktober 2026 | Seluruh anggota |

1.7  Pembagian Tugas Anggota Kelompok

| No. | Nama Anggota | Peran / Tugas dalam Proyek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Umar | Ketua kelompok – koordinasi jadwal, dokumentasi visual, dan penyusunan laporan akhir |
| 2. | Zubair | Sekretaris – pencatatan jurnal harian dan pengisian LKPD kelompok |
| 3. | Abu | Pengamat – pengukuran pH, pencatatan perubahan aroma dan warna |
| 4. | Utsman | Pengadaan bahan – menyiapkan limbah organik dan bahan pendukung setiap minggu |